泉州市防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情应急指挥部办公室文件

泉防控指办〔2020〕68号

关于加强疫情防控期间消毒产品规范使用

及安全提示的通知

各县（市、区）、泉州开发区、泉州台商投资区防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情应急指挥部，市直各单位：

根据国家卫健委办公厅印发的《新型冠状病毒感染的肺炎防控方案（第五版）》（国卫办疾控函〔2020〕156号），乙醚、75%乙醇、含氯消毒剂、过氧乙酸和氯仿等脂溶剂均可有效灭活病毒。上述消毒产品在疫情发生期间较多使用，但具有易燃、毒害、腐蚀等危险特性，如果使用或储存不当，极易引发火灾、中毒、灼伤，特别是误食现象等安全事故。卫健、宣传、农业农村等部门要加强消毒产品规范使用的指导，广泛宣传消毒方法和安全提示；市场监管、商务等部门要督导商家销售消毒产品时，做好使用安全提示，提醒广大市民安全规范使用消毒产品，预防安全事故发生。

附件：消毒产品安全使用注意事项

泉州市防控新型冠状病毒感染的肺炎

疫情应急指挥部办公室

2020年3月1日

（此件主动公开）

附件

消毒产品安全使用注意事项

一、含氯消毒剂安全使用注意事项

含氯消毒剂是指溶于水产生具有灭杀微生物活性的次氯酸的消毒剂，其灭杀微生物有效成分常以有效氯表示。这类消毒剂包括无机氯化合物（如84消毒液、次氯酸钙、氯化磷酸三钠等）、有机氯化合物（如二氯异氰尿酸钠、三氯异氰尿酸、氯铵T等）。含氯消毒剂具有一定的氧化性、腐蚀性以及致敏性，过量或长期接触可能会致人体灼伤，与其他物质混用，有可能发生化学反应引起中毒。

含氯消毒剂安全使用须知：

（一）采取防护。含氯消毒剂一般具有很强的刺激性或腐蚀性，如果长时间直接和人体接触，对人的皮肤和粘膜有较大的刺激，调配及使用时必须佩戴橡胶手套。

（二）正确使用。含氯消毒剂严禁与其他消毒或清洁产品混合使用。严禁84消毒液与洁厕剂混合，会产生有毒气体（氯气），刺激人体咽喉、呼吸道和肺部而引发中毒。84消毒液亦不能与酒精混合使用，同样会产生有毒物质。

（三）规范用途。含氯消毒剂的漂白作用与腐蚀性一般较强，严禁与酸性物质（食醋、洁厕灵，会产生毒性气体氯气）接触，最好不要用于衣物的消毒，必须使用时浓度要低，浸泡的时间不要太长。

（四）安全存放。含氯消毒剂应储存于阴凉、通风处，远离火种、热源，避免阳光直射，并应该放在小孩触摸不到的地方，避免误服。企事业单位要设置专门的储存点，设置警示标志，严禁与有禁忌的其他化学品混存。

（五）应急处置。皮肤沾染含氯消毒剂原液时，必须立即用大量流动清水冲洗，眼部溅到含氯消毒剂时要用清水或生理盐水连续冲洗，并迅速送医院治疗。误服者可立即喂食牛奶、蛋清等，以保护胃黏膜减轻损害，然后进行催吐，并马上送往医院进行救治。

二、酒精安全使用注意事项

乙醇俗称酒精，在常温常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，酒精蒸汽与空气可以形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起爆炸燃烧，属于危险化学品。酒精蒸汽比空气重，能在较低处扩散到较远的地方，遇火源会着火回燃。在没有明火的前提下，酒精自燃温度在323°C，超323°C以上会自燃。酒精在空气中爆炸极限为3.3%～19%，当空气中的酒精含量达到3.3%以上，遇到火源会发生闪爆；当达到19%，温度等于或大于13°C以上时，遇到火源就会闪燃。

酒精安全使用须知：

（一）注意通风。在室内使用酒精时，需要保证良好通风，使用过的毛巾等布料清洁工具，在使用完后应用大量清水清洗后密闭存放，或放通风处晾干。

（二）正确使用。使用前彻底清除使用地周边的易燃及可燃物，使用时不要靠近热源、避开明火。给电器表面消毒前，应先关闭电源，待电器冷却后再进行。如用酒精擦拭厨房灶台，要先关闭火源，以免酒精挥发导致爆燃。酒精每次取用后，必须立即将容器上盖封闭，严禁敞开放置。

（三）适量储存。酒精是易燃易挥发的液体，居民在家中用酒精消毒时，建议购买民用小包装的医用酒精，单瓶包装不宜超过500毫升，绝不要在家中大量囤积酒精，以免留下安全隐患。

（四）安全存放。酒精容器应首选玻璃或专用的塑料包装储存，并必须有可靠的密封，严禁使用无盖的容器。剩余酒精存放时特别要注意盖紧盖子，避免挥发，要避光存放在阴凉处，不要放在阳台、灶台、暖气等热源环境中。企事业单位要设置专门的储存点，设置警示标志，避免与有禁忌的其他化学品混存，远离火源、电器，配备必要的消防器材，严防燃爆事故。

（五）加强教育。有幼儿的家庭，酒精应该放在小孩触摸不到的地方，避免误服。对于年纪稍大的孩子，家长可以给孩子讲解酒精的特性，教育孩子不要玩弄酒精，更不能用火点燃。

（六）应急处置。如果酒精遗撒，应及时擦拭处理。酒精意外引燃可使用干粉灭火器、二氧化碳灭火器等进行灭火，小面积着火也可用湿毛巾、湿衣物覆盖灭火。如在室外燃烧，可以使用沙土覆盖。

三、过氧乙酸安全使用注意事项

过氧乙酸消毒剂是一种强氧化剂，为无色液体，有强烈刺激性气味，具有酸性腐蚀性，必须稀释后使用。过氧乙酸可分解为乙酸、氧气，与还原剂、有机物等接触会发生剧烈反应，有燃烧爆炸的危险。

过氧乙酸安全使用须知：

（一）采取防护。应严格按照所购入的过氧乙酸消毒液的浓度和使用说明进行稀释，稀释及使用时必须佩戴橡胶手套，操作要轻拿轻放，避免剧烈摇晃，防止溅入眼睛、皮肤、衣物上。

（二）正确使用。过氧乙酸消毒液具有一定的毒性，在进行室内喷洒消毒时浓度不宜过高，以免危害人体。在进行室内熏蒸消毒时，人员应撤离现场，熏蒸结束室内通风15分钟后人员方可进入。过氧乙酸对金属有腐蚀性，不能用于对金属物品的消毒。

（三）安全存放。过氧乙酸消毒液应储存于阴凉、通风处，远离火种、热源，避免阳光直射，并应该放在小孩触摸不到的地方，避免误服。企事业单位要设置专门的储存点，设置警示标志，避免与还原剂、有机物等有禁忌的其他化学品混存，配备消防器材。

（四）应急处置。皮肤沾染过氧乙酸消毒液原液时，必须立即用大量流动清水冲洗，眼部溅到过氧乙酸消毒液时要用清水或生理盐水连续冲洗，并迅速送医院治疗。

泉州市防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情应急指挥部办公室

2020年3月2日印发